ICS

K81

DB44

广东省地方标准

DB 44/ XXXXX—XXXX

LED路灯、隧道灯用驱动电源

Driver for LED street lighting and tunnel lighting

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省质量技术监督局   发布

目  次

前言	V

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　命名方式	2

5　技术要求	3

6　试验方法	5

7　检验规则	14

8　标识、包装、运输、贮存	15

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由广东省质量技术监督局归口。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准主要起草单位：深圳市德泽能源科技有限公司、广东省照明电器协会、广东产品质量监督检验研究院、佛山市华全电气照明有限公司、明纬（广州）电子有限公司、深圳市国耀电子科技有限公司、佛山市顺德区高迅电子有限公司、惠州元晖光电有限公司、东莞泰德照明科技有限公司、广东省昭信企业集团有限公司、广州众恒光电科技有限公司。

本标准主要起草人：李冠桦、黄利、全健、余荣斌、区志杨、汪双明、彭希和、王景民、蒋春林、张晓林、黄伟、席光、王海汴。

本标准为首次发布。

LED路灯、隧道灯用驱动电源

- 范围

本标准规定了LED路灯、隧道灯用驱动电源的技术要求和检验方法，包括所涉及的定义、电气性能、安全要求、电磁兼容性、环境适应性、寿命和标识等。

本标准适用于LED路灯、隧道灯用恒压和恒流驱动电源。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.1—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A:低温（IEC 60068-2-1：2007，IDT）

GB/T 2423.2—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B:高温（IEC 60068-2-2：2007，IDT）

GB/T 2423.3—2006  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验（IEC 60068-2-78：2001，IDT）

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.10—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动（正弦）（IEC 60068-2-6：1995，IDT）

GB/T 2423.11—1997  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fd：宽频带随机振动—一般要求（IEC 68-2-34：1973）

GB/T 2423.22—2002  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验N:温度变化（IEC 60068-2-14：1984，IDT）

GB 7000.5 —2005 道路与街道照明灯具安全要求（IEC 60598-1-2：2002，IDT）

GB/T 24907—2010 道路照明用LED灯 性能要求

GB 17625.1—2003  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）（IEC 61000-3-2：2001，IDT）

GB/T 18595-2001  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求（IEC 61547:1995，IDT）

GB 19510.1  灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求（IEC 61347-1：2007，IDT）

GB 19510.14—2009  灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求（IEC 61347-2-13：2006）

GB/T 24825—2009  LED模块用直流或交流电子控制装置  性能要求(IEC 62384:2006，MOD)

- 术语和定义

GB 19510.14第3章和GB/T 24825第3章所确定的及下列术语和定义适用于本部分。

- LED路灯、隧道灯用驱动电源  driver for LED street lighting and tunnel lighting

连接在电源和路灯、隧道灯用LED模块之间，为LED模块提供额定电压或电流的装置。此装置可以具有调光、校正功率因数和抑制无线电干扰的功能。

- 电压范围 voltage range

驱动电源预定应采用的电源电压范围。

- 启动延迟时间  turn-on delay time

驱动电源接通电源电压到驱动电源输出达到其稳定输出的90%之间的时间。

- 电源浪涌电流  supply inrush current

接通电源电压瞬间流过驱动电源输入端的峰值电流。

- 过冲幅度  overshoot

驱动电源由于电源电压接通瞬间引起恒流驱动电源输出电流或恒压驱动电源输出电压超过稳定值的最大瞬变幅度。

- 输出电压或电流纹波及噪声  output ripple and noise

恒流驱动电源输出电流或恒压驱动电源输出的电压中包括的交流分量峰–峰值。

- 电源电压调整率  supply voltage regulation

单一由于电源电压变化所引起恒流驱动电源的输出电流或恒压驱动电源的输出电压的相对变化量。

- 寿命  lifetime

驱动电源在正常条件下能持续正常工作的时间。

- 命名方式

  - 命名规则

使用大写汉语拼音字母、阿拉伯数字以及罗马数字表示驱动电源类别和主要特征：

- □  □  □

其它

额定输出电压（恒压驱动电源）或电流（恒流驱动电源），电压单位为V，电流单位为mA

额定输出功率，单位为W

公司产品代码

- 命名规则排序先后可不作要求，在规格中需包含输出功率和输出电压或输出电流基本信息，在产品合格书说需详细说明命名代码所表示的意义。

  - 参考命名实例

命名为XXX-70-350-4的驱动电源表示以下意义：产品代码为XXX；输入额定功率为70W；输出定额定电流为350mA；4路输出。

- 技术要求

  - 外观尺寸

外壳表面光滑，喷镀层色泽和厚度均匀，标识清晰，无划伤、腐蚀、形变等损伤，不可有锋边、尖角、毛刺等缺陷；尺寸符合驱动电源合格说明书、标识的要求。

  - 安全要求

驱动电源的安全要求应符合GB 19510.1和GB 19510.14的规定，同时驱动电源接线要求应符合GB 7000.5的第10章要求。

  - 电气性能

    - 电源电压适应性

电源电压的额定电压或额定电压范围应为220V或包含220V，额定频率或额定频率范围应为50Hz或包含50Hz。

    - 启动延迟时间

在额定电源电压+10%～-10%的范围内和正常负载条件下，驱动电源启动延迟时间不得超过2 S。

    - 关断要求

在额定电源电压+10%～-10%的范围内关断驱动电源电源电压，LED模块不应出现闪烁现象。

    - 线路总功率

驱动电源的线路总功率稳态值应符合GB/T 24825的第8章的规定。

    - 线路功率因数

驱动电源与额定负载一起工作且整个组合在额定电源电压和频率下工作，其稳态线路功率因数应不低于0.9。

    - 线路电流

在下常负载条件下和额定电源电压+10%～-10%的范围内，驱动电源稳态线路电流应不超过其标称的线路电流。

    - 电源浪涌电流

在额定电源电压的110%条件下接通驱动电源，其电源浪涌电流应符合表1要求。

- 电源浪涌电流限值

| 名称 | 单位 | Po≤60W | 60W＜Po≤160W | Po＞160W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值电流 | A | ≤50 | ≤65 | ≤80 |
| 持续时间 | ms | ＜5 | ＜5 | ＜5 |

- 驱动电源应在合格说明书中详细描述电源浪涌电流幅值和相应持续脉宽，以便路灯或隧道灯工程合理设计断路器。

    - 过冲幅度

在额定电源电压+10%～-10%的范围内和正常负载条件下，恒流驱动电源输出电流过冲幅度不超过其稳态输出电流的50%；恒压驱动电源输出电压过冲幅度不超过其稳态输出电压的15%。

    - 输出电压或电流

建议恒流驱电电源输出电流分类为0.35A、0.7A、1.05A、1.40A、1.75A、2.1A、2.45A、2.8A、3.15A、3.5A、4.2A、4.9A、5.6A、6.3A、7A、7.7A、8.4A；恒压驱动电源输出电压分类为12V、15V、18V、24V、30V、36V、42V、48V、54V、108V、141V、216V、300V、426V。

    - 输出电压或电流范围

在额定电源电压+10%～-10%的范围内和正常负载条件下，恒流驱动电源的输出电流范围在其额定输出电流的±5%以内；恒压驱动电源输出范围在其额定输出电压的±3%以内。

    - 输出电压或电流纹波及噪声

在额定电源电压+10%～-10%的范围内和正常负载条件下，恒流驱动电源的输出电流纹波及噪声峰–峰值不超过额定输出电流的40%；恒压驱动电源输出电压纹波及噪声峰–峰值不超额定输出电压的10%。

    - 电源电压调整率

在额定电源电压+10%～-10%的范围内和正常负载条件下，恒流驱动电源电源电压调整率不大于±3%；恒压驱动电源电源电压调整率不大于±1%。

    - 效率等级

驱动电源在额定电源电压、频率和额定负载条件下，其效率等级应符合表2要求。

- 效率等级

| 效率 等级 | 等级 符号 | 非隔离输出式驱动电源 |  |  | 隔离输出式驱动电源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po≤60W | 60W＜Po≤160W | Po＞160W | Po≤60W | 60W＜Po≤160W | Po＞160W |
| 1 | Ⅰ | ≥92% | ≥94% | ≥95% | ≥88% | ≥90% | ≥92% |
| 2 | Ⅱ | ≥87% | ≥88% | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥88% |
| 3 | Ⅲ | ≥82% | ≥84% | ≥86% | ≥76% | ≥80% | ≥82% |

    - 异常条件下的工作要求

异常条件下的工作要求应符合GB/T 24825的第12章的规定。

  - 电磁兼容性

驱动电源电磁兼容应符合GB/T 24907第5章的条款5.5要求，其中浪涌抗扰度试验等级不低于2KV（线－线）和4KV（线－地）。在所有电磁兼容抗扰度试验，驱动电源的性能最低应符合GB/T 18595规定的性能等级B的要求。

  - 防护等级

独立式驱动电源的外壳防护等级最低应满足IP65的要求，其它型式的驱动电源可不作此要求。

  - 环境条件

    - 驱动电源的正常贮存温度范围为-40℃～85℃。

    - 驱动电源的正常工作温度范围为-40℃～60℃。

    - 驱动电源的正常工作和贮存相对湿度不大于95%RH。

    - 驱动电源间歇暴露在振动条件下不会影响到驱动电源的正常工作。

  - 耐久性试验

    - 电源电压开关试验

驱动电源正常条件下能承受5 000次的电源电压开关试验。

    - 温度循环冲击试验

驱动电源温度循环冲击能承受GB/T 24825第13章条款13.1的a条款的规定。

    - 高温工作耐久性试验

驱动电源高温工作耐久性能承受GB/T 24825第13章条款13.2的规定。

    - 寿命（MTBF）

驱动电源正常条件下寿命应不低于50 000小时。

- 试验方法

  - 试验的一般说明

    - 试验环境条件要求

本标准中除对环境有明确要求试验以外，其它试验均可在下述环境条件下进行：

- 温度：15℃～35℃；

- 相对湿度：45%～75%RH；

- 大气压：86kPa～106kPa；

    - 主要性能试验仪器设备和连接线要求

      - 试验用交流稳压电源要求

- 电源电压的变动范围为±0.5%；

- 电源频率的变动范围为±0.5%；

- 电源电压波形的总谐波失真不应超过3%；

      - 试验用电源电压

在确定给受试驱动电源供电的电源最不利的电源电压时，应考虑下列各种因素：

- 多种额定电压；

- 额定电压范围上下限；

- 额定电压的容差为±10%；

      - 试验用电源频率

在确定给受试驱动电源供电的电源最不利的电源频率时，应当考虑在额定频率范围内的各个标称频率，但通常不必考虑额定频率的容差。

      - 试验用测量仪器设备要求

- 在使用LED模块作为试验用的负载时，额定电压或额定电流所测得的LED模块负载功率与其额定功率差异不超过＋5%和－0%。

- 如果使用电子负载作为试验用的负载时，驱动电源电气性能与使用LED模块作为试验用的负载表现一致，可以使用该电子负载作为试验用的负载。

- 在与LED模块并联的仪器的电压线路上所通过的电流应不超过LED模块标称电流3%；在与LED模块串联的仪器应具有足够低的阻抗，以便使电压降不超过LED模块的实际电压的2%。

- 仪器上基本不存在由波形畸变引起的误差，并适应于工作频率；对地电容不会干扰驱动电源正常工作；测量线路的测量点处于地电位。

      - 试验用连接线要求

驱动电源试验检测用的电源电压连接线最小使用横截面积1.0mm2的铜电缆线，长度不超过50cm；输出连接线最小使用横截面积2.5 mm2铜电缆线，长度不超过20cm；输出超过10A的驱动电源相应增加连接线横截面积，保证连接线上产生的电压降不超过驱动电源额定电压的1%。

    - 试验顺序

各项试验按照本标准条款的顺序进行。

    - 试验样品

试验应在为此而提交的驱动电源样品上进行，一只驱动电源样品应承受所有的试验，但另有规定除外。试验均为型式试验，在进行所有的试验中和试验后，驱动电源不能出现危害安全的缺陷，不能冒烟，不能产生可燃气体。破坏性试验造成驱动电源样品不可修复，则需补充相同的驱动电源样品继续进行试验。

通常，全部试验要在每一种类型的驱动电源样品上进行，如果试验时涉及到一系列类似的驱动电源，则应与制造单位取得一致意见，以该系列中每一种功率的驱动电源或从该系列中选取有代表性的驱动电源进行全部试验。

用三个驱动电源的样品进行试验时，如果有一个以上的驱动电源样品试验不合格，则该类型产品视为全部不合格。如果有一个样品试验不合格，则试验在另外挑选同样的三个样品上重复进行，并且这三个样品都应符合试验要求。

  - 外观尺寸

使用目测的方法和卡尺或类似尺寸量测工具检查驱动电源外观，其结果应符合本标准5.1条款的要求。

  - 安全试验

按GB 19510.1和GB 19510.14进行检验，同时电源连接线受力试验按GB 7000.5第10章的10.1条款进行试验检测。

  - 主要电气性能试验

    - 电源电压适应性

驱动电源在正常负载条件下，电源电压在额定值的+10%～-10%的范围内进行测试，驱动电源能正常工作。

    - 启动延迟时间

测试示意图如图1所示，通过示波器测量驱动电源启动延迟时间。相应电源电压下驱动电源最大启动延迟时间应符合本标准5.3.2条款要求。启动延迟时间定义图如图2所示。

    - 关断要求

驱动电源正常工作后关断电源电压，LED模块熄灭状态应符合本标准5.3.3条款的要求。

    - 线路总功率

测试示意图如图3所示，通过功率分析仪测量的驱动电源稳态线路总功率。相应额定电源电压下驱动电源最大线路总功率应符合本标准5.3.4条款的要求。

    - 线路功率因数

测试示意图如图3所示，通过功率分析仪测量的驱动电源稳态线路	功率因数。相应额定电源电压和频率下驱动电源最小线路功率因数应符合本标准5.3.5条款的要求。

    - 线路电流

测试示意图如图3所示，通过功率分析义测量的驱动电源稳态线路电流。相相电源电压和频率下驱动电源最大线路电流应符合本标准5.3.6条款的要求。

    - 电源浪涌电流

测试示意图如图4所示，在额定电源电压的110%接通驱动电源，示波器量测电源浪涌电流，最大的电源浪涌电流应符合本标准5.3.7条款的要求。

- 供电设备需要具备足够提供驱动电源瞬间接通所需能量。

    - 过冲幅度

测试示意图如图5所示，通过示波器测量驱动电源过冲幅度。相应电源电压下驱动电源最大过冲幅度应符合本标准5.3.8的要求。过冲幅度定义图如图6所示。

    - 输出电压或电流范围

测试示意图如图3所示，通过电流表测量恒流驱动电源或电压表测量恒压驱动电源输出稳态最大值和最小值，按下列计算公式计算输出最大偏移百分比，其结果应符合本标准5.3.10条款的要求。

恒流驱动电源输出电流最大偏移计算公式见式（1）：

Si-1=MaxI1o+−I1oI1o ， I1o-−IoI1o×100%…………………………（1）

恒压驱动电源输出电压最大偏移计算公式见式（2）：

Sv-1=MaxV1o+−V1oV1o ， V1o-−VoV1o×100%…………………………（2）

式中：

Si-1：恒流驱动电源输出电流最大偏移百分比；

Sv-1：恒压驱动电源输出电压最大偏移百分比；

I10+：恒流驱动电源输出最大电流；

I1o-：恒流驱动电源输出最小电流；

V1o+：恒压驱动电源输出最大电压；

V1o-：恒压驱动电源输出最小电压；

I1o：恒流驱动电源标称额定输出电流；

V1o：恒压驱动电源标称额定输出电压；

    - 输出电压或电流纹波噪声

测试示意图如图5所示，通过示波器测量恒流驱动电源输出最大电流纹波及噪声峰–峰值或恒压驱动电源输出最大电压纹波和噪声峰–峰值，按以下公式计算输出纹波及噪声峰–峰值百分比，其结果应符合本标准5.3.11条款的要求。

恒流驱动电源输出最大电流纹波及噪声峰–峰值百分比计算公式见式（1）：

%=IR/NIo………………………………………………（3）

恒压驱动电源输出最大电压纹波及噪声峰–峰值百分比计算公式见式（2）：

%=VR/NVo…………………..…………………………（4）

式中：

IR/N：恒流驱动电源输出最大电流纹波及噪声峰–峰值；

VR/N：恒压驱动电源输出最大电压纹波及噪声峰–峰值；

Io：恒流驱动电源标称额定输出电流；

Vo：恒压驱动电源标称额定输出电压；

- 示波器测试纹波及噪声选用20M带宽进行测量。

    - 电源电压调整率

测试示意图如图3所示，通过电流表测量恒流驱动电源或电压表测量恒压驱动电源输出稳态最大值和最小值以及额定电源电压条件输出的稳态电流或电压，按下列计算公式计算输出最大偏移百分比，其结果应符合本标准5.3.12条款的要求。

恒流驱动电源电源电压调整率最大偏移百分比计算公式见式（3）：

Si-2=MaxI2o+−I2oI2o ， I2o-−IoI2o×100%…………………………（5）

恒压驱动电源电源电压调整率最大偏移百分比计算公式见式（4）：

Sv-2=MaxV2o+−V2oV2o ， V2o-−VoV2o×100%…………………………（6）

式中：

Si-2：恒流驱动电源输入电压调整率最大偏移百分比；

Sv-2：恒压驱动电源输入电压调整率最大偏移百分比；

I2o+：恒流驱动电源输出最大电流；

I2o-：恒流驱动电源输出最小电流；

V2o+：恒压驱动电源输出最大电压；

V2o-：恒压驱动电源输出最小电压；

I2o：恒流驱动电源额定条件下输出电流；

V2o：恒压驱动电源额定条件下输出电压；

    - 效率等级

测试示意图如图3所示，通过功率分析仪测量驱动电源稳态线路总功率和电流表及电压表测量输出稳态电流电压，按下列公式计算驱动电源效率，其结果应符合本标准5.3.13条款的要求。

单路驱动电源效率计算公式见式（5）：

η=VoIoPin×100%……..……………………………（7）

多路驱动电源效率计算公式见式（6）：

η=n=1nVnInPin×100%….……..………………………（8）

式中：

η ：驱动电源效率系数，单位百分比（%）；

n：输出组数；

Vo，Vn：驱动电源输出给负载的电压，单位伏特（V）；

Io，In：驱动电源输出给负载的电流，单位安培（A）；

Pin：驱动电源线路总功率，单位瓦特（W）。

    - 异常条件下的工作要求

按GB/T 24825第12章的试验方法进行试验。

  - 电磁兼容

按GB/T 24907第6章的条款6.4要求进行试验。

  - 防护等级

按GB 7000.5第13章的方法和要求进行试验。

  - 环境试验

    - 高温贮存

按GB/T 2423.2 “试验Bb”进行。驱动电源未接通电源电压的条件下在试验温度为85℃（±3）的环境中持续存放96小时。试验结束后驱动电源在室温下自然恢复2小时，其外观、结构和电气性能符合本标准5.1和5.3条款的要求。

    - 低温贮存

按GB/T 2423.1“试验Ab”进行。驱动电源未接通电源电压的条件下在试验温度为-40℃（±3）的环境中持续存放96小时。试验结束后驱动电源在室温下自然恢复2小时，其外观、结构和电气性能符合本标准5.1和5.3条款的要求。

    - 恒定湿热贮存

按GB/T 2423.3 “试验Cab”进行。驱动电源未接通电源电压的条件下在试验温度为85℃（±3）、相对温度为95%（±3）的环境中持续存放120小时。试验结束后驱动电源在室温下自然恢复2小时，其外观、结构和电气性能符合本标准5.1和5.3条款的要求。

    - 交变湿热工作

按GB/T 2423.4进行。驱动电源接通电源电压额定负载下在如图8的环境条件下正常工作，第个循环高低温周期结束时过行一次5分钟的开关机。试验结束后驱动电源在室温下自然恢复2小时，其外观、结构和电气性能符合本标准5.1和5.3条款的要求。

    - 高低温循环启动

按GB/T 2423.22“试验Na”进行。驱动电源未接通电源电压的条件下在-40℃（±3）的环境中暴露1小时后，额定电源电压和额定输出负载状态下接通电源电压30秒，关断电源电压30秒，持续2小时；然后将驱动电源移至tc（±3）的环境中暴露1小时，额定电源电压和额定输出负载状态下接通电源电压30秒，关断电源电压30秒，持续2小时；这样的方式循环进行12次。试验结束后驱动电源在室温下自然恢复2小时，其外观、结构和电气性能符合本标准5.1和5.3条款的要求。

    - 振动试验

      - 正弦振动试验

按GB/T 2423.10的规定进行试验。驱动电源不包装、不通电，按其预定使用位置固定在试验台中央，振动方向为垂直方向，振动严酷度为：

频率范围：10Hz～50Hz～10Hz；

振幅：0.35 mm；

扫描速率：约1oct/min；

持续时间：1小时。

试验完成后，驱动电源无紧固件松脱现象，电气性能应符合本标准5.3条款的要求。

      - 随机振动试验

按GB/T 2423.11的规定进行试验。驱动电源按其预定使用位置固定在试验台中央，接通电源电压，驱动电源正常工作，振动严酷度为：

频率范围：5Hz～200Hz；

加速度谱密度：0.01g2/Hz；

加速度总均方根值：1.4grms；

试验方向：X、Y、Z三个轴；

持续时间：每个轴连续进行15分钟；

试验过程中和试验完成后驱动电源输出正常并符合本标准5.3条款的要求，试验完成后，驱动电源无紧固件松脱现象。

  - 耐久性试验

    - 电源电压开关试验

驱动电源在额定电源电压和额定负载下，电源电压接通的关断各30秒，总计接通和关断5 000次：其中2 000次低温-40℃（±3）；1 000次常温；2 000次高温60℃（±3）。试验完成后，电气性能应符合本标准5.3条款的要求。

    - 温度循环冲击试验

按GB/T 24825第13章条款13.1的a条款规定进行试验。

    - 高温工作耐久性试验

按GB/T 24825第13章13.2条款进行试验。

    - 寿命

传统的电子产品寿命试验耗时久、投入大，相关寿命资讯又不能及时反应出来并得到改善，建议采用加速寿命试验测试的方法评估论证驱动电源既定环境下的使用寿命。驱动电源此类电子产品的失效模式大部分是由主动式电子零件所构成，因此阿氏模型（Arhenius　Model）完全适用，即温度作为驱动电源唯一的加速因素。

MTBF计算公式：

MTBF=2×Ttest×Sample⋅sizeχ2α，2R+2………………………………(9)

阿氏模型中温度加速因子公式：

AFtemp=ExpEaK1Tspec−1TAF…….…………………….(10)

DMTBF计算公式：

Ttest=MTBFspec×GEMfactorSample⋅size×AFtemp………..(11)

式中：

Ttest：持续试验测试时间，单位：小时;

X2:卡方分布函数；

α：风险机率，取“0.05”；

R：允许失效产品数，取“0”；

AFtemp：温度加速因子；

Ea:活化能，取“0.67eV”；

K：Boltzmann常数,取“0.00008623eV/K；

Tspec：使用条件下的绝对温度,取“60+273K”；

TAF：加速条件下的绝对温度；

MTBFspec：平均无故障时间，取“50000小时”；

GEMfactor：广义指数分布失效模型因子，取“2.9957”；

Sample size:试验中的样品数量；

- MTBF：MEAN TIME BETWEEN FAILURES,平均无故障时间；DMTBF：DEMONSTRATION　 MEAN TIME BETWEEN FAILURES，平均无故障时间论证；风险机率“0.05”，即“1”减去置信水平“0.95”；活化能Ea在一般电子产品早期失效为0.2～0.6eV，中期趋近于1.0eV，衰老期大于1.0eV，Ea作为产品所有零件Ea的平均值，取0.67eV作常数处理；广义指数分布失效模型因子“2.9957”，即为产品“0”失效所对应的值；加速条件下的绝对温度TAF，在不破坏驱动电源原有设计特性的条件下可自行确定；试验中的样品数量Sample　size建议最少不低于25台，样品趋近于常态分布。

- 检验规则

  - 检验分类

驱动电源检验分为出厂检验和型式检验，检验项目差异如表3所示。

  - 出厂检验

每个驱动电源需经过检验合格后方可流出，不合格品需经技术部门分析解决后确定产品重检流程，重检合格后方可流出。

  - 型式检验

    - 时机条件

符合下列条件之一需进行型式检验：

- 新产品或老产品转生产投产鉴定；

- 大批量投入生产中，每两年不少于1次；

- 出厂检验结果与上次型式检验出入较大；

- 批量投入生产后，产品设计、材料或工艺有较大变更而可能影响其性能时；

- 产品停产半年以上，重新恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

    - 抽样方法

型式检验样品从出厂合格品中随机抽取，单一型号每次抽取11只（寿命试验样品数另外抽取）。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观尺寸 | 5.1 | 6.2 | √ | √ |
| 2 | 安全试验 | 5.2 | 6.3 | 介电强度、绝缘电阻、接地阻抗 | √ |
| 3 | 电气性能 | 5.3 | 6.4 | √ | √ |
| 4 | 电磁兼容性 | 5.4 | 6.5 | — | √ |
| 5 | 防护等级 | 5.5 | 6.6 | — | √ |
| 6 | 环境试验 | 5.6 | 6.7 | — | √ |
| 7 | 耐久性试验 | 5.7 | 6.8 | — | √ |

- 标识、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 强制性标志

强制性标志应符合GB 19510.14的第7章条款7.1和GB/T 24825的第6章条款6.1的规定。

    - 补充标识

补充标识应符合GB 19510.14的第7章条款7.2和GB/T 24825的第6章条款6.2的规定。

    - 标识符号

在采用符号作标志时，应符合GB19510.14 的第7章条款7.1和附录H I.4的规定。另外效率等级符号应在驱动电源合格说明书或包装上标识。

  - 包装

外包装上应有包装贮运标志入收发货标志，参考GB/T 191的有关规定执行。

包装内附资料：

- 驱动电源合格说明书；

- 驱动电源安装使用说明书；

  - 运输

驱动电源在搬运和运输过程中应避免剧烈振动、跌落和撞击，包装增码高度、摆放方向、防雨等抣按照外包装贮运标志执行。

  - 贮存

驱动电源包装后贮存地方需通风、干燥、无腐蚀性化学物质、无易燃易爆物品。

_________________________________